צודק, הרשימה הקודמת אכן הייתה בסיסית. עבור קבוצת פיתוח המעוניינת במערכת אנליזה מתקדמת וברת-תיקוף לטכנולוגיית Meltio DED, ישנן דרישות טכניות ומתודיות מעמיקות הרבה יותר המופיעות במקורות. להלן הרחבה משמעותית של הדרישות, מחולקת לתחומי התמחות:

### 1. דרישות אנליזה תרמית ומכנית מתקדמות (Physics Nuances)

- זיהוי וניתוח תפרים (Seams): המערכת חייבת לזהות נקודות התחלה וסיום של כל שכבה, לחשב את ה-"XY drift" של התפר ולנתח את עודף האנרגיה בנקודות החפיפה (Overlap energy) 1.

- מודל סיכון לסדקים (Cracking Score): מעבר למאמצים פשוטים, נדרש מדד ייעודי לסדקי התמצקות (Solidification cracking index) המבוסס על היסטוריית הטמפרטורה 1, 2.

- ניתוח "התמות חוזרות" (Remelts): מעקב אחר מספר הפעמים שכל ווקסל עבר את טמפרטורת ההתכה. חריגה מ-2 התמות נחשבת לסיכון גבוה (HIGH risk) בשל התגססות גרעינים ועייפות תרמית 3.

- פקטורי ריסון גיאומטריים משתנים: יישום מקדמי תיקון בשיטת ה-ISM:

- Base Factor: הגדלת המאמץ (פי 1.40) ב-3 השכבות הראשונות בשל ריסון המצע 4.

- Thin Wall Factor: תיקון למאמצים בקירות דקים מ-4 מ"מ (פי 1.25) 4.

- חלון תהליך (Process Window): הצגת תרשים VED (צפיפות אנרגיה) מול עוצמה מנורמלת לזיהוי סיכוני פורוזיביות (Keyhole) או חוסר התכה (LOF) 2, 5.

### 2. דרישות ארכיטקטורה וביצועים (Computational Efficiency)

- רזולוציה אדפטיבית חכמה: יכולת להריץ סימולציה מהירה (2mm) ובמידה ומזוהה סיכון גבוה (>5% מהווקסלים בסיכון), המערכת תשדרג אוטומטית לרזולוציה עדינה (0.5mm) 6.

- מודל "חיישן רך" (Online Soft Sensor): שילוב רשתות נוירונים מבוססות פיזיקה (PINN) המאפשרות לבצע חיזוי בתוך שניות לאחר שלב אימון ראשוני, מה שמאפשר תיקוף פרמטרים בזמן אמת 7-9.

- אלגוריתם Octree: שימוש באלגוריתם חיפוש מרחבי מבוסס Octree לזיהוי מהיר של אלמנטים המושפעים מבריכת ההתכה בכל צעד זמן 10.

- שימוש ב-"Quiet Elements": טכניקה להפעלת אלמנטים "מתים" והפיכתם ל-"חיים" (Element birth) רק בעת הגעת נתיב הכלי, לצורך חיסכון בזיכרון וזמן חישוב 11, 12.

### 3. דרישות תיקוף מובנות (Built-in Validation)

- בדיקת עקביות PDE: וולידציה פנימית המוודאת שתוצאות הסימולציה מקיימות את משוואות הדיפרנציאל של מעבר החום והמכניקה (PDE Loss) 13.

- כיול מצע (Substrate Design): יכולת לנתח את השפעת קשיחות המצע (למשל מצע חלול - Hollow substrate) על הצטברות המאמצים, ככלי להפחתת עיוותים (עד 62% הפחתה לפי המקורות) 14, 15.

- וולידציית רשת (Mesh Convergence): דרישה לסטייה של פחות מ-1% בטמפרטורה בין רזולוציות שונות כדי להבטיח שהפתרון אינו תלוי-רשת 16.

- אינטגרציה של נתוני אמת לכיול: אפשרות לייבוא נתוני צמדים תרמיים (Thermocouples) או סריקות לייזר 3D (כמו CREAFORM) לצורך השוואה אוטומטית מול הסימולציה 17-19.

### 4. דרישות ניהול נתונים ועקיבות (Traceability)

- קישור אותות דיגיטליים: פענוח אותות I/O מתוך קוד ה-RAPID (כגון מתי המזין פתוח) כדי לדייק את זמן הזנת החומר בפועל 20.

- ייצוא נתונים עמוק (Deep CSV): ייצוא קובץ CSV הכולל לפחות 35 עמודות של נתונים, כולל VED, מדדי סדקים, דגלי אנומליות ומדדי תפרים לכל נקודת ציון 1.

- בסיס נתונים חומרים דינמי: מסד נתונים הכולל תכונות תלויות טמפרטורה (כמו צפיפות, הולכה ומודול אלסטי) עם מנגנון "Fuzzy matching" לזיהוי חומרים בקבצי הקלט 21, 22.

- ניהול גרסאות (Versioning): תיעוד של גרסת האלגוריתם (למשל v1.0.3) וכל הפרמטרים ששימשו באנליזה לצורך שחזור (Reproducibility) 23, 24.

### 5. דרישות ויזואליזציה ואינטראקטיביות (Advanced UX)

- אנימציה מסונכרנת: אפשרות לנגן (Play/Pause) את התפתחות המאמצים לצד גרף צמיחת העיוות (Distortion growth chart) בזמן אמת 5, 25.

- פילטרים מתקדמים ב-3D: יכולת לסנן ווקסלים בתצוגה לפי טמפרטורה מינימלית, מספר התמות חוזרות או רמת חומרה (Severity) 3, 25.

- השוואת מודלים (Nominal vs Displaced): הצגה בו-זמנית של הגיאומטריה המקורית מול הגיאומטריה המעוותת החזויה 4, 5.