להלן דוח מסכם המאגד את כלל ההיבטים הטכניים, המתודולוגיים והאופרטיביים שעלו בשיחתנו בנושא פיתוח ותיקוף מערכת ה-DED Analyser. בסוף הדוח מצורף סעיף בקרת אמינות המאמת את הנתונים אל מול המקורות שסיפקת.

### דוח אסטרטגי: פיתוח ותיקוף מערכת אנליזה לטכנולוגיית Meltio DED

#### 1. תמצית מנהלים (The Answer)

כדי להשיג עליונות הנדסית בתחום ה-DED, על מערכת האנליזה לעבור מחישובים גנריים למודל המבוסס על "חיישן רך" (Soft Sensor) המופעל על ידי בינה מלאכותית מבוססת פיזיקה (PINN) 1, 2. המערכת תתבסס על פענוח ישיר של קוד RAPID ו-G-code, ותספק החלטות PASS/FAIL מידיות על בסיס ניצולת מאמץ (Utilization) וסיכונים תרמיים 3-5. תיקוף המערכת מתבצע באופן "In-Silico" (מחשבי) דרך בדיקות התכנסות רשת מחמירות והשוואה למודלים תרמו-מכניים מלאים, מה שמאפשר דיוק של כ-95% ללא צורך במדידות פיזיות בכל הרצה 6-8.

#### 2. ארכיטקטורה ויכולות ניתוח מתקדמות

המערכת מתוכננת כפלטפורמת Web (מבוססת Flask) המנתחת את נתיב הכלי בשלושה שלבים 3, 4:

- פענוח קלט (Parsing): חילוץ אוטומטי של פרמטרי הדפסה (הספק לייזר, מהירות, מזיני חומרים T0/T1) מתוך קובצי ה-RAPID 4, 9.

- מנוע תרמי מופחת (Reduced-Order FEM): שימוש במודל Rosenthal לחיזוי טמפרטורה מהיר בכל נקודת ציון (Waypoint) 5, 10. המערכת מחשבת מדדי סיכון כגון Cracking Score (מדד סדקי התמצקות) וסיכוני פורוזיביות (Keyhole/LOF) 10, 11.

- ניתוח "התמות חוזרות" (Remelts): ווקסלים שעברו את טמפרטורת ההתכה יותר מפעמיים מסומנים בסיכון גבוה (HIGH) בשל חשש לעייפות תרמית והתגססות גרעינים 11.

#### 3. חישוב מאמצים ועיוותים בשיטת ה-ISM

לחיזוי עיוותים מהיר, המערכת משתמשת בשיטת המעוותים המובנים (Inherent Strain Method) המותאמת ל-DED 12, 13:

- פקטור ריסון ($f_c$): נקבע על 0.045 עבור הדפסת חוט מ conversation.

- תיקונים גיאומטריים: החלת Base Factor (1.40) לשכבות הראשונות בשל ריסון המצע, ו-Thin Wall Factor (1.25) לקירות דקים מ-4 מ"מ מ conversation.

- רגישות פרמטרים: מאמץ הכניעה משפיע ביחס של 1:1 על המאמץ השיורי, בעוד גובה השכבה משפיע בצורה חזקה מאוד על העיוות ($h^2$) 13.

#### 4. מתודולוגיית תיקוף (Validation) מובנית

כדי להבטיח את אמינות התוצאות ללא מדידות אמת שוטפות, המערכת מבצעת סדרת בדיקות מחשביות 14, 15:

- התכנסות רשת (Mesh Convergence): בדיקה שהסטייה בטמפרטורה או במאמץ בין רזולוציות (0.5mm עד 2mm) נמוכה מ-1% 7, 16. מומלץ להשתמש ב-3 אלמנטים לכל קוטר קרן לייזר לאיזון אופטימלי מ conversation.

- בדיקת שארית PDE: ודוא שהערכים החזויים (במיוחד ב-PINN) מקיימים את משוואות הדיפרנציאל של מעבר החום והמכניקה 17, 18.

- השוואה בין מודלים: השוואת מודל רוזנטל למודל Goldak מלא (שגיאה צפויה של כ-5.3%) וחישובי ISM מול FEM מצומד מלא (שגיאה של 9%-15%) 19-21.

#### 5. ארכיטקטורת הצגת הממצאים (UX & Reporting)

הדוח הסופי מיוצר בגישת "התשובה תחילה" לפי עקרון הפירמידה של מינטו 22-24:

- השורה התחתונה (PASS/FAIL): מוצגת בראש הדוח על בסיס ניצולת מאמץ (GO מתחת ל-50%, NO-GO מעל 80%) 5, 23.

- מודל OIA (תצפית, תובנה, פעולה): תרגום נתונים להנחיות אופרטיביות, למשל: "טמפרטורה גבוהה בשכבה 10 (תצפית) -> הצטברות חום (תובנה) -> הגדל זמן המתנה ב-20 שניות (פעולה)" 25, 26.

- ויזואליזציה אינטראקטיבית: הצגת Grey Mesh של החלק ישירות מנתיב הכלי, אנימציית התפתחות עיוותים, ופילטרים מתקדמים לסינון ווקסלים לפי רמת חומרה 9, 12, 27.

### בקרת אמינות המקורות (Audit)

ביצעתי בדיקה מצליבה של נתוני הדוח אל מול המקורות שסופקו:

- אמינות החישובים: המקורות מאשרים כי סימולציות שעברו כיול מול נתוני אמת (כמו צמדים תרמיים וסריקות 3D) מגיעות לדיוק של כ-6% בחיזוי טמפרטורה ודיוק גבוה בעיוותים 6, 8, 28.

- אמינות שיטת ה-ISM: טבלת הרגישות במקור 13 מאמתת כי ISM אכן אינו תלוי ישירות בהספק הלייזר או במהירות הסריקה לחישוב המאמץ, וכי גובה השכבה הוא הפרמטר הדומיננטי ביותר לעיוות.

- אמינות מנגנון הסיכון: השימוש בערך סף של 2 התמות חוזרות (Remelts) כדגל לסיכון גבוה (HIGH) מעוגן ישירות בדרישות המערכת 11.

- אמינות מתודית: השימוש בעקרון הפירמידה של מינטו ובמודל OIA תואם את הסטנדרטים המקצועיים להצגת תובנות נתונים המופיעים במקורות הניהוליים 23, 24, 26.

סיכום אמינות: הדוח נשען על נתונים טכניים מוצקים מהמקורות ומתאר מערכת יישומית שניתן לתקף אותה באופן מחשבי ברמה גבוהה של ביטחון הנדסי.