בדיקות התכנסות רשת (Mesh Convergence) הן קריטיות להבטחת מהימנות המודל, ומטרתן לוודא שהפתרון המתקבל אינו תלוי ברזולוציית הרשת הנבחרת אלא בפיזיקה של הבעיה 1, 2. על סמך המקורות, להלן בדיקות והחישובים המומלצים לתיקוף המודל:

### 1. קביעת מדדי התכנסות

כדי להגדיר שהפתרון "התכנס", עליך להריץ את הסימולציה במספר רמות רזולוציה ולמדוד את השינוי בתוצאות:

- התכנסות תרמית: הפתרון נחשב למתכנס כאשר השינוי היחסי בטמפרטורה בין רשת אחת לרשת עדינה יותר הוא קטן מ-1% 2. יש לבחון את התפתחות הטמפרטורה בנקודות ייחוס, כגון הצומת המרכזית העליונה (Central top node) 1, 3.

- התכנסות מכנית: יש לוודא שהשינוי במאמצים השיוריים (RS) בין רזולוציות שונות הוא מינימלי (למשל, פחות מ-0.99% הבדל) 4, 5.

### 2. מתודולוגיות מומלצות לביצוע הבדיקות

- מספר אלמנטים לפי קוטר הלייזר: במודלים של DED, מומלץ לבחון רשתות של 2, 3 ו-4 אלמנטים לכל קוטר קרן לייזר 6. מחקרים הראו כי הבחירה ב-3 אלמנטים לקוטר לייזר מהווה איזון אופטימלי בין דיוק (סטייה של כ-1.8% מהרשת העדינה ביותר) לבין עלות חישובית 6, 7.

- שימוש ב-"Mesh Factor": הגדרת גודל האלמנט כשבר מגובה השכבה (למשל, Mesh factors של 1, 0.5, 0.33, 0.2 וכו') 8, 9. בדיקה כזו חיונית במיוחד כאשר משתמשים בטכניקות של "Layer Scaling" (איחוד שכבות פיזיקליות לשכבת סימולציה אחת), שכן הרגישות לרשת עולה ככל שפקטור קנה המידה גדל 10.

- ניתוח רגישות לרזולוציה ב-DED Analyser: המערכת המיושמת במקורות מציעה שלוש רזולוציות מוגדרות מראש לתיקוף מהיר: Fast (2mm), Standard (1mm), ו-Fine (0.5mm) 11, 12. מומלץ להשוות את התוצאות ביניהן כדי לוודא שאין קפיצות משמעותיות במיקומי שיא המאמץ 11, 13.

### 3. בדיקות התכנסות ספציפיות (Collocation Points)

אם המערכת מבוססת על למידה עמוקה מבוססת פיזיקה (PINN), בדיקת ההתכנסות מקבילה לבחירת נקודות הדגימה (Collocation points):

- פיזור לא אחיד: יש לוודא התכנסות על ידי הגדלת צפיפות הנקודות באזורים בעלי גרדיאנטים גבוהים (ליד מקור החום) והפחתתם באזורים רחוקים 14, 15.

- בדיקת שארית PDE: תיקוף שהערכים החזויים אכן מקיימים את משוואות הדיפרנציאל של מעבר החום והמכניקה (PDE Loss) לאורך תהליך האימון 16, 17.

### 4. המלצות למיקומי ניטור (Monitoring Points)

לצורך התיקוף, יש לעקוב אחר הערכים במיקומים אסטרטגיים בחלק:

- Base Node: הנקודה התחתונה בממשק שבין החלק למצע (Substrate), שם המאמצים הם הגבוהים ביותר בשל הריסון המכני 18, 19.

- Central Path: בחינת פרופיל הטמפרטורה לאורך הציר המרכזי של החלק כדי לוודא שהגרדיאנטים התרמיים מיוצגים נכון ברשת הנבחרת 20, 21.

לסיכום: כדי לתקף את המודל שלך, עליך להריץ מבחן רגישות המציג גרף של טמפרטורה/מאמץ מול מספר האלמנטים, ולהוכיח שהגרף משתטח (כלומר, הפתרון הגיע ל"יציבות רשת") בסטייה הנמוכה מ-1% 2, 10.