להלן דוח מסכם המפרט את גישת האנליזה המומלצת עבור מערכת ה-DED Analyser, בדגש על רכיבים הכרחיים, יכולות אינטראקטיביות ומתודולוגיות תיקוף, כפי שעולה מן המקורות:

### 1. תמצית מנהלים (The Answer)

כדי לייצר אנליזה מהימנה, אינטראקטיבית וברת-יישום המבוססת על קבצי המדפסת (RAPID/G-code) בלבד, עליה להתבסס על זרימת עבודה תלת-שלבית: פענוח גיאומטרי, סימולציה תרמית מהירה (Reduced-order) וחישוב מאמצים בשיטת ה-ISM 1, 2. ההחלטה על PASS/FAIL צריכה להיגזר מניצולת המאמץ (Utilization) וסיכוני פורוזיביות 3, 4. תיקוף האנליזה ללא מדידות אמת שוטפות מתאפשר באמצעות כיול ראשוני חד-פעמי ההופך את המודל ל"חיישן רך" (Soft Sensor) מהימן 5, 6.

### 2. רכיבי האנליזה המומלצים

#### א. קלט ועיבוד נתונים (Input & Parsing)

- ניתוח קבצי RAPID/G-code: חילוץ אוטומטי של מהירויות הרובוט (הדפסה מול Travel), ניהול מזיני חומרים (T0, T1) ואותות דיגיטליים (Digital I/O) 7, 8.

- חילוץ פרמטרים אוטומטי: המערכת צריכה לזהות ולהתריע על פרמטרים חסרים (כגון הספק לייזר או קצב הזנת חוט) ולהציע ערכי ברירת מחדל 2.

#### ב. מנוע סימולציה (Simulation Engine)

- מודל תרמי (Rosenthal): שימוש במודל מקור חום נע לחישוב טמפרטורה בכל נקודת ציון (Waypoint) בזמן אמת 3, 9.

- מודל מכני (ISM - Inherent Strain Method): שיטה מהירה לחיזוי עיוותים ומאמצים שיוריים המבוססת על תכונות החומר ופקטורי ריסון גיאומטריים, ללא צורך ב-FEM כבד 3, 10.

- ניהול רזולוציה: אפשרות לבחירה בין אנליזה מהירה (Fast) לבדיקה ראשונית לבין אנליזה מפורטת (Fine) לחלקים קריטיים 11, 12.

#### ג. החלטות PASS/FAIL והמלצות אופרטיביות

- סף Go / No-Go:

- GO: ניצולת מאמץ קטנה מ-50% 13.

- CAUTION: ניצולת בין 50% ל-80% 13.

- NO-GO/FAIL: ניצולת מעל 80%, המעידה על סיכון לסדקים או עיוות בלתי הפיך 13, 14.

- דגלים לסיכונים תרמיים: זיהוי אוטומטי של סיכון לחוסר התכה (LOF), התחממות יתר (Overheat) ופורוזיביות (Keyhole) על בסיס צפיפות האנרגיה (VED) 9.

### 3. יכולות אינטראקטיביות מומלצות בדוח

- ויזואליזציית 3D: הצגת " Grey mesh" של החלק ישירות מנתיב הכלי (ללא צורך בקובץ STL חיצוני) 15, 16.

- אנימציית עיוות וטמפרטורה: אפשרות לנגן (Play/Pause) את התפתחות המאמצים והחום שכבה אחר שכבה 3, 11, 17.

- פילטרים מתקדמים: סינון ווקסלים לפי טמפרטורה, מספר "התמות חוזרות" (Remelts) ומדדי עייפות תרמית 18, 19.

- ניתוח רגישות (Tornado Charts): הצגת הגורמים המשפיעים ביותר על העיוות (למשל: גובה שכבה או זמן השהיה) כדי לסייע למשתמש בשיפור התהליך 4, 10, 20.

### 4. אסטרטגיית תיקוף (Validation)

כדי להבטיח שהאנליזה המחשבית מהימנה ללא מדידה פיזית של כל חלק, יש לבצע תהליך תיקוף מדורג:

- כיול פיזיקלי ראשוני: השוואת הסימולציה למדידות אמת (צמדים תרמיים, סריקת לייזר 3D) על "קופוני בדיקה" סטנדרטיים לצורך קביעת מקדמי נצילות הלייזר והסעת החום 21-24.

- מודל "חיישן רך" (Soft Sensor): לאחר הכיול, המודל הממוחשב משמש כחיזוי אמין עבור חלקים חדשים באותם פרמטרים, עם שגיאה חזויה של פחות מ-5% בטמפרטורה וכ-4% בעיוותים 5, 21.

- שימוש ב-PINN (אופציונלי): רשתות נוירונים מבוססות פיזיקה יכולות להאיץ את התיקוף ולתמוך בשינויי פרמטרים מהירים ללא הרצת סימולציה מלאה מחדש 5, 6.

### 5. המלצות להצגת האנליזה (Best Practices)

- מודל OIA (תצפית, תובנה, פעולה): במקום להציג רק נתונים, יש לדווח על תצפית (למשל: "חום גבוה בשכבה 10"), תובנה ("זמן המתנה קצר מדי") ופעולה מומלצת ("הגדל dwell_time ב-15 שניות") 25, 26.

- עקרון הפירמידה של מינטו: הצגת השורה התחתונה (PASS/FAIL) בתחילת הדוח, ולאחריה הנימוקים הטכניים והגרפים התומכים 27, 28.