כדי לתקף אנליזות ממוחשבות (Validation) ללא הסתמכות בלעדית על מדידות פיזיקליות בכל הרצה, יש לבצע סדרה של בדיקות וחישובים "בתוך המחשב" שנועדו להבטיח שהמודל יציב, עקבי פיזיקלית ומדויק ביחס לפתרונות ייחוס.

להלן רשימת הבדיקות והחישובים המומלצים עבור קבוצת פיתוח האנליזה:

### 1. בדיקות התכנסות (Convergence Tests)

בדיקות אלו מוודאות שהתוצאה אינה תלויה בפרמטרי המחשוב עצמם אלא בפיזיקה של המודל:

- התכנסות רשת (Mesh Convergence): הרצת המודל ברזולוציות שונות (Fast, Standard, Fine) ובדיקה שהשינוי בטמפרטורה או במאמץ בין רשת לרשת קטן מ-1% 1, 2. רגישות הרשת עולה ככל שמשתמשים בשיטות של "Layer Scaling" 1.

- התכנסות צעד זמן (Time-step Convergence): בדיקה ששינוי גודל צעד הזמן (Increment) אינו משנה את פרופיל הטמפרטורה, במיוחד בשלב החימום המהיר של הלייזר 3, 4.

### 2. השוואה בין מודלים (Model-to-Model Comparison)

מכיוון שה-Analyser משתמש במודלים "מופחתים" (Reduced-order) לטובת מהירות, יש לתקף אותם מול מודלים עתירי חישוב:

- Rosenthal vs. Full FEM (Goldak): השוואת מודל מקור החום הנע של רוזנטל (המשמש ב-Analyser) מול מודל Goldak Double Ellipsoid מלא 5, 6. מחקרים מראים כי פישוט זה עלול לייצר שגיאה של כ-5.3% בחיזוי טמפרטורות, ויש לוודא שהסטייה נשמרת בטווח זה 6.

- ISM vs. Coupled Thermo-Mechanical FEM: השוואת חישובי המאמצים בשיטת המעוותים המובנים (ISM) מול סימולציית אלמנטים סופיים (FEM) מצומדת מלאה 7, 8. נמצא כי שיטת ה-ISM עשויה לתת תוצאות נמוכות בכ-9% עד 15% מה-FEM המלא, ויש לכייל את "פקטור הריסון" (Constraint Factor) בהתאם 7, 9.

### 3. ניתוחי רגישות וחוסן (Sensitivity & Robustness Checks)

בדיקות אלו בוחנות עד כמה המודל "הגיוני" ומגיב נכון לשינויים בפרמטרים:

- Parameter Sensitivity Sweep: הרצת סריקה על פרמטרים קריטיים כמו גובה שכבה, מהירות הדפסה והספק לייזר 10, 11. לדוגמה, המודל חייב להראות עליה במאמצים ובשיעור העיוות ככל שגובה השכבה עולה (ביחס ריבועי  $h^2$) 11.

- Tornado Charts: הפקת תרשימים המראים איזה פרמטר הוא בעל ההשפעה הגבוהה ביותר (למשל, מקדם התפשטות תרמית - CTE הוא לרוב הפרמטר המשפיע ביותר על מאמצים) 10, 11.

### 4. ולידציה של פונקציות הפסד (במודלי PINN)

אם אתם משתמשים בלמידה עמוקה מבוססת פיזיקה (PINN), התיקוף המחשבי מתבצע דרך:

- PDE Residual Check: בדיקה שהערכים שהמודל חוזה אכן מקיימים את משוואות הדיפרנציאל של מעבר החום והמכניקה (PDE Loss) 12, 13.

- Boundary/Initial Condition Loss: וידוא שהמודל אינו חורג מתנאי השפה (למשל, שהטמפרטורה בתחתית המצע נשארת טמפרטורת הסביבה כפי שהוגדר) 12, 14.

### 5. ולידציה מול גיאומטריות ייחוס (Benchmarking)

- Cantilever Beam Test: סימולציה של הדפסת קורה המחוברת בקצה אחד (Cantilever). זהו מקרה מבחן סטנדרטי בתעשייה שבו העיוות הגיאומטרי צפוי ומוכר 15, 16. המחשב צריך לחזות את רדיוס העיוות (Warpage) בהתאם לקשיחות המצע 17.

- Grey Mesh vs. Nominal CAD: השוואת הגיאומטריה הנוצרת מניתוח קוד ה-RAPID (ה-Grey mesh) מול מודל ה-STL/CAD המקורי כדי לוודא שפענוח נתיב הכלי היה מדויק 10, 18.

### 6. בדיקות עקביות תרמית

- מאזן אנרגיה (Energy Balance): חישוב שסך האנרגיה שהוכנסה על ידי הלייזר שווה לסך האנרגיה שהצטברה בחלק בתוספת האנרגיה שאבדה בהסעה (Convection) והקרנה (Radiation) 19, 20.

- Remelts Counter: חישוב מספר הפעמים שכל ווקסל (Voxel) עבר את טמפרטורת ההתכה. חריגה מעל 2 "התמות חוזרות" צריכה להדליק דגל אדום לסיכון של עייפות תרמית 21.

לסיכום: המטרה של רשימה זו היא להפוך את המודל ל**"חיישן רך" (Soft Sensor)** 22, 23. לאחר שהוכחתם במחשב שהמודל מתכנס, מגיב נכון לשינויים (Sensitivity) ומקיים את משוואות הפיזיקה (PDE Loss), רמת האמון באנליזה עולה משמעותית גם ללא מדידה פיזית של כל חלק וחלק.